实验名称 分光计光栅

（2024级 微电子科学与工程 2班 宁昌民 8号）

引言：

- 光栅是一种重要的分光元件，是一些光谱仪器（如单色仪、光谱仪）的核心部分。它不仅用于光谱学，还广泛地用于计量、光通信及信息处理等方面。其可分为用透射光工作的透射光栅和用反射光工作的反射光栅。

实验目的：

- 1.进一步熟悉分光计的调整与使用。

- 2.了解光栅的分光作用及原理，加深对光的衍射的理解。

实验仪器：

分光计，透射光栅，平面镜，汞灯。

实验原理：

衍射光栅是由一组数目很多、排列紧密而均匀的平行狭缝组成。通常分为透射光栅和反射光栅。我们实验所用的是平面透射光栅。如图所示，为透光狭缝宽度，为不透光部分宽度，光栅常数=+。

根据夫琅和费衍射理论，波长一定的平行光束垂直投射到光栅平面上时，光波将在每条狭缝处发生衍射，每条狭缝的光相当于次级光源，各缝的衍射光在叠加处又会产生干涉，干涉结果决定于光程差。光栅狭缝间距相等，相邻狭缝沿方向衍射光束的光程差都是。是衍射光与光栅法线的夹角，称为衍射角。

在光栅后面放置一个会聚透镜，使透镜光轴平行于光栅法线，透镜将会使衍射角为的光会聚在焦平面上的P点，在满足下式时将产生干涉主极大，P点为亮点：

dsinθ=kλ(k=0,±1,±2，⋯)

是衍射级数，是光栅常数，。上式称为光栅方程。

当入射光为复色光时，由光栅方程可知，对给定的光栅，只有在=0时，该复色光所包含的各种波长的中央主极大会重合，在透镜的焦平面上形成明亮的中央零级亮线。对其余的，各种波长的主极大都不重合，由此形成的光谱称为光栅光谱。级数相同的各种波长的亮线在零级亮线的两边按短波到长波的次序对称排列形成光谱，=±1为一级光谱，=±2为二级光谱……。图 3.1-3 即为低压汞灯的衍射光谱示意图。对于已知波长的光波，测出其经光栅衍射后的衍射角，并判定其级次后，即可测出所用光栅的光栅常数。反之，已知和后，就可通过测待测波长对应的衍射角，从而计算出待测波长。

角色散和分辨本领是光栅的两个重要特性。

衍射光栅能将复色光按波长在透镜焦平面上分开成不同波长的谱线，说明衍射光栅有色散作用。由于衍射现象，使光谱线扩展为较宽的亮条纹，因而限制了光栅的分辨能力，光栅的色散能力可以用角色散表征。

D=dθdλ

上式表示单位波长间隔的两条单色谱线间的角间距。对光栅方程进行微分就可以得到光栅的角色散：

D=kdcosθ

由上式可知，光栅常数越小，角色散越大，衍射级次越高，角色散越大。

分辨本领表征光栅分辨光谱细节的能力，如果光栅恰能将和的两条谱线分开，则：

R=λdλ

根据瑞利判据，当一条谱线的光强极大和另一条谱线的极小重合时，两条谱线刚好可以被分辨。在本实验中，取两条刚好被光栅分辨开的谱线（黄光Ⅰ和Ⅱ），由计算分辨本领，其中=，。

实验内容和步骤：

1.分光计的调节

- 分光计的具体调节方法参阅实验21（分光计的调整与使用）。

- 要求满足：平行光管产生平行光，望远镜聚焦于无穷远（即望远镜能接收平行光）；望远镜的光轴与分光计的中心轴垂直；平行光管能发射平行光并与望远镜光轴同轴。

- 此后调节汞灯光源照亮狭缝，缝宽调至约1mm，将望远镜叉丝的竖直丝对准平行光管的狭缝像，固定望远镜。

2.光栅的调节

- ①调节光栅平面平行于分光计中心轴并垂直于平行光管光轴。如下图所示，把光栅放在载物台中部，即让光栅直立在调节螺钉A、B连线的中垂线上。以光栅面作为反射面，用自准直法调节光栅面使其与望远镜光轴垂直，即与平行光管光轴垂直（注意：此时望远镜已调好，只能调节光栅）。首先让望远镜筒的中心轴线与平行光管的中心轴线对直（标志是狭缝像与视场中叉丝的竖线相重合），固定望远镜；然后转动载物台并调节螺钉A、B，使光栅面反射回来的“十”字像与分划板上的叉丝上方交点重合，如下图所示，随即固定载物台。

- ②调节刻痕与分光计中心轴平行。转动望远镜，从目镜中可以观察到汞灯的一系列光谱线。注意观察中央亮条纹左右两侧谱线是否等高，若不等高，可调节载物台下螺钉C（不要再动A、B），使两侧谱线等高，如图所示。

- ③反复调节第①步和第②步，直到同时满足上述两步的要求为止。

- 3.正式测量

①已知光栅常数，通过测量第二级衍射条纹的衍射角，分别计算绿光、黄光Ⅰ、黄光Ⅱ的波长，分别测量三次取平均值。

②已知参考绿光波长（546nm），测量光栅常数。

③计算两条黄光的和。

数据处理：

- 1.已知光栅常数=0.01mm，求绿光波长。

| 次数 | 右边一级谱线 |  | 左边一级谱线 |  | 波长(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左窗 | 右窗 | 左窗 | 右窗 |  |
| 1 | 214°40' | 34°40' | 202°09' | 22°11' | 544.3 |
| 2 | 214°41' | 34°42' | 202°10' | 22°12' | 544.7 |
| 3 | 214°40' | 34°41' | 202°09' | 22°10' | 545.1 |

- λ=λ1+λ2+λ33=544.7 (nm)

- 衍射角

计算其不确定度。

，

，，

，即。

- 2.已知光栅常数=0.01mm，求黄光Ⅰ和Ⅱ的波长。

| 次数 | 右边一级谱线 |  | 左边一级谱线 |  | 波长(nm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左窗 | 右窗 | 左窗 | 右窗 |  |
| 1(Ⅰ) | 215°3' | 35°3' | 201°49' | 21°48' | 576.5 |
| 2(Ⅰ) | 215°2' | 35°4' | 201°48' | 21°50' | 576.1 |
| 3(Ⅰ) | 215°2' | 35°3' | 201°48' | 21°50' | 575.8 |
| 1(Ⅱ) | 215°4' | 35°6' | 201°48' | 21°48' | 578.3 |
| 2(Ⅱ) | 215°4' | 35°5' | 201°47' | 21°46' | 579.0 |
| 3(Ⅱ) | 215°3' | 35°6' | 201°47' | 21°48' | 578.3 |

- ，，，

- 计算其不确定度。

- ，，，

- ，，，

- ，。

- 3.已知绿光波长，求光栅常数。

| 次数 | 右边一级谱线 |  | 左边一级谱线 |  | 光栅常数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左窗 | 右窗 | 左窗 | 右窗 |  |
| 1 | 227°29' | 47°29' | 189°13' | 9°13' | 0.003332 |
| 2 | 227°27' | 47°28' | 189°12' | 9°13' | 0.003333 |
| 3 | 227°30' | 47°29' | 189°12' | 9°14' | 0.003331 |

- 光栅常数，

- 光栅线数。

- 计算其不确定度。

- ，，，。

- 即。

- 4.计算黄光Ⅰ和Ⅱ的和。

- ，

- 。

- ，

- ，

实验结论及误差分析：

- 实验结论

- 本次分光计光栅实验成功达成预设实验目的，实验中，顺利通过自准直法等操作调节分光计，确保了衍射光谱测量的准确性。同时，实验验证了光栅衍射原理，可以观察到汞灯的多级对称衍射光谱。在已知光栅常数的条件下，成功测量了绿光平均波长为544.7nm，双黄光的波长为576.1和578.5nm，并在已知参考光波长的条件下测得未知光栅线数为300条/mm。实验中所测得的数据均与参考数据非常接近，通过分光计光栅可以分辨出仅差2nm的双黄光谱线，验证了光栅分辨光谱细节的能力，反映了光栅很高的分辨本领。综上，本次实验顺利达成所有预设目标，成功验证了衍射光栅理论的正确性，并测量的特定光波长和光栅常数以及角色散和分辨本领。

- 二、误差分析

- 偶然误差：

- ①仪器读数随机误差：测量时叉丝与谱线中心的对准存在视觉判断偏差，且每次转动望远镜、载物台时的定位误差会导致衍射角读数波动。

- ②环境因素波动：实验过程中环境温度、湿度的细微变化，会引起空气折射率的微小波动，进而影响光的传播路径；同时汞灯的发光强度存在微小波动，导致衍射谱线的亮度不稳定，尤其在观测黄光双线等邻近谱线时，谱线边界清晰度受影响。

- 系统误差：

- ①仪器固有精度限制：分光计本身存在机械加工误差，如中心轴与望远镜、平行光管光轴并非绝对同轴，望远镜分划板叉丝与物镜光轴不严格重合，导致衍射角测量存在固定偏差。

- ②光栅本身的缺陷：实验所用透射光栅的刻痕可能存在微小的不均匀性（如部分刻痕不平行、间距不一致），或光栅表面存在轻微污染、划痕，导致衍射级次的光强分布畸变，谱线加宽或偏移，影响衍射角的准确测量.

- ③理论近似误差：实验基于夫琅和费衍射理论，要求入射光为严格平行光、望远镜完全聚焦于无穷远，但实际操作中，平行光管的狭缝调节、望远镜的聚焦均为近似满足条件，存在理论与实际的偏差，引入系统误差。

思考题：

1.光栅光谱与棱镜光谱有哪些不同之处？

光栅光谱基于光的衍射与干涉现象，遵循光栅方程dsinθ=kλ，其谱线以中央零级亮线为中心左右对称分布，同级谱线按短波到长波的次序排列，且衍射角与波长呈线性相关，角色散由光栅常数和衍射级次决定，分辨本领为（为光栅总刻痕数）；而棱镜光谱源于光的折射，依赖棱镜材料对不同波长光的折射率差异，谱线仅在棱镜一侧形成单一序列，无对称分布，偏向角与波长呈非线性相关（短波偏折更显著），色散能力由材料折射率梯度和棱镜几何参数决定。此外，光栅光谱存在中央零级亮线和缺级现象，棱镜光谱则无此类特征。

- 2.实验时并不要求仪器转轴过光栅面，这对测量衍射角有无影响？

- 实验测量衍射角时，核心是获取衍射光与光栅法线的相对夹角，而非谱线的绝对方位角，因此仪器转轴是否过光栅面对测量结果无影响。实验中通过测量左右两侧同级谱线（如和）的方位角，取二者角度差的一半作为衍射角，这种测量方式能抵消转轴位置带来的系统偏差——转轴仅影响谱线的绝对读数，不改变两侧谱线相对于中央零级的对称关系。只要光栅已调节至平面垂直于平行光管光轴、刻痕平行于分光计中心轴，确保光谱对称，衍射角的计算就不受转轴位置的影响。

- 3.在用自准直法调整光栅方位时，可以同时看到两个一强一弱的十字反射像，它们是怎样形成的?调整时应如何处理？

- 两个十字反射像的形成与透射光栅的双重反射界面相关：强反射像是由光栅的前表面（空气-玻璃界面）反射产生，入射光无需穿过玻璃基底，光强损失小，因此像明亮清晰；弱反射像是由光栅的后表面（玻璃-空气界面）反射形成，入射光需穿透玻璃基底再反射，过程中存在光的损失，光强减弱，故像暗淡模糊。调整时需以前表面形成的强反射像为基准，仅调节载物台的螺钉A、B（不改动已调好的望远镜），使强反射像与分划板叉丝上方交点完全重合，忽略弱反射像，调整后需转动望远镜验证两侧光谱是否等高对称，确保光栅方位满足实验要求。

- 4.狭缝的宽度对光谱的观测有什么影响？

- 狭缝宽度直接影响光谱的清晰度、光强和分辨率：若狭缝过宽（大于1mm），会导致衍射谱线展宽、轮廓模糊，甚至相邻谱线（如汞灯的黄光Ⅰ和黄光Ⅱ）重叠，降低光栅的分辨本领，无法准确测量衍射角；若狭缝过窄（小于0.5mm），透过的光强不足，尤其是高一级次的谱线会变得暗淡，难以在望远镜视场中识别，同样影响观测和读数准确性。实验中选择约1mm的狭缝宽度，是兼顾光强与分辨率的较佳方案，此时谱线清晰锐利、光强充足，既能保证相邻谱线的有效分离，又便于将望远镜叉丝精准对准谱线中心进行测量。

原始数据记录表

| 实验内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 |  | 检查确认 |  |