实验名称 稳压电路

（2024级 微电子科学与工程 2班 宁昌民 8号）

引言：

所谓稳压电路就是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。稳压电路是现代电子技术中常用的电路，它也是保证电子设备正常稳定工作的重要部件。稳压电路通常包括调整元件、基准电压电路、取样电路以及比较放大电路四部分。

实验目的：

- 1.掌握稳压电路工作原理及各元件在电路中的作用。

- 2.学习直流稳压电源的安装、调整和测试方法。

3.熟悉和掌握线性集成稳压电路的工作原理。

4.学习线性集成稳压电路技术指标的测量方法。

实验仪器：

9孔插件板、交流电源、数字万用表、电容器、电阻、电位器、二极管、三端稳压器（7805）、双踪示波器、连接线。

实验原理：

1.电路组成

当电网电压发生变化或是输出负载发生变化时，能使输出电压保持不变的电路称为稳压电路。直流稳压电源是电子设备中最基本、最常用的仪器之一。它作为能源，可保证电子设备的正常运行。直流稳压电源一般由整流电路、滤波电路和稳压电路三部分组成。本实验主要探讨线性集成稳压元件7805组成的直流稳压电路。如下图1所示。

图1 直流稳压电源框图

图2为由桥式整流、电容滤波及7805线性稳压集成块组成的固定输出为5V的稳压电路。图3为由桥式整流、电容滤波及7805线性稳压集成块组成的可调输出稳压电路。电路中各电容的作用分别为：为滤波电容，该电容量和负载电流间经验公式通常为=(1500~2000)×()；为抑制稳压器自激振荡电容；为高频噪声旁路电容。

图2 固定输出为5V的稳压电路

图3 可调输出稳压电路

2.稳压电路的主要指标参数

输出电压及其可调范围：对于可调稳压电源，输出电压可调范围反映电源输出的应用范围的适应性。

稳压系数Sr：指直流稳压电源在负载电流和环境温度不变时，输出的电压U0的相对变化量和输入的电压U1的相对变化量的比值，表示为：

Sr=∆Uo/Uo∆Ui/Ui   (1)

纹波抑制比SSRPP：稳压电路并不能完全消除交流成分，引入纹波抑制比描述稳压电路的性能。定义为输入纹波电压峰-峰值与输出纹波电压峰-峰值之比的对数值的20倍。

SSRPP=20lgUippUopp   (2)

纹波抑制比越大，说明稳压电路对交流成分的消除能力越强。

输出电阻Ro：定义为输入电压和环境温度不发生变化时，输出电压变化量与输出电流变化量之间的比值。在实验测量时，通常把输出电阻看成类似电源的内阻，测量开路输出电压U'o和负载RL上的电压Uo，即可用公式计算Ro:

Ro=(Uo'Uo−1)∙RL

实验内容和步骤：

1.由7805组成的直流稳压电路

- ②按图3连接电路，电路接好后在A点处断开，测量并记录的波形（即的波形），然后接通A点后面的电路，观察的波形，如有振荡应消除。调节，输出电压若有变化，则电路的工作基本正常。

- ②测量稳压电源输出范围。调节，用示波器监视输出电压的波形，分别测出稳压电路的最大和最小输出电压，以及相应的值。测量稳压块的基准电压（即100Ω电阻两端的电压）。

- ③观察纹波电压。

- 调节使=5V，用示波器观察稳压电路输入电压的波形，并记录纹波电压的大小，再观察输出电压的纹波，将两者进行比较。

- ④测量稳压电源输出电阻。断开RL(RL)，用万用表测量RL两端的电压，记为U'o。然后接入RL，测出相应的输出电压，记为Uo，用下式计算:

Ro=(Uo'Uo−1)∙RL   (3)

数据处理：

- =36.8V，=80mV（=0），由（2）式计算SSRPP：

- SSRPP=20lgUippUopp = 53.26。

- 现计算SSRPP不确定度。取C=1.732，k=1，=3%。

- ==1.732%，由不确定度传递公式得=8.686xx1.414可得：

- =0.21，SSRPP=53.26±0.21。

- 测量稳压电源输出范围的数据记录如下：

| / | 0 | 30 | 60 | 90 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 5.03 | 6.60 | 8.23 | 9.99 | 10.40 | 13.20 | 14.20 | 14.30 |
| / | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 160 |

- 观察数据发现，从=0到600欧姆时，维持在80到160毫伏，电压波动极小，说明稳压电路正常工作且该稳压电路性能很好，有优秀的稳压，作用。

- 在=90，=200的情况下，测量出=9.99V，=9.97V，根据（3）式计算输出电阻：

- Ro=(Uo'Uo−1)∙RL=0.401。

- 现计算SSRPP不确定度。取C=1.732，k=1，=3%。

- ，%

- =0.05，=0.40±0.05。

实验结论及误差分析：

- 实验结论

本次基于三端稳压器7805的稳压电路实验圆满达成预设目的，实验搭建的可调输出稳压电路（图3）工作状态稳定，通过调节电位器Rw，输出电压可在一定范围内连续可调，调节过程无明显跳变或振荡，说明稳压电路设计合理。

从核心技术指标来看，电路表现优异：纹波抑制比实测值为53.26±0.21dB，能有效过滤输入交流纹波；输出电阻实测值为0.40±0.05Ω，带负载能力强，当负载电阻在100Ω~600Ω范围内变化时，输出电压波动仅80mV~160mV，稳压精度高。

同时，实验中观察到的整流滤波波形、稳压前后纹波对比等现象，与线性集成稳压电路理论原理相吻合。综上，本次实验搭建的稳压电路性能稳定、技术指标达标，成功完成了稳压电路实验的预设目标。

- 二、误差分析

- 偶然误差：

- ①仪器读数随机误差：使用数字万用表测量电压、示波器观测纹波时，受仪器显示分辨率、观测者视觉判断偏差影响，读数存在随机波动。

- ②环境因素波动：实验过程中环境温度、湿度的细微变化，会引起电阻、电容等元件的参数轻微漂移（如电阻的温度系数导致阻值变化），进而影响输出电压和纹波的测量精度。

- 系统误差：

- ①仪器固有精度限制：实验所用万用表、示波器、交流电源等仪器均存在固有精度等级，导致测量结果存在固定偏差，由不确定度表示。

- ②稳压器固有特性误差：7805 稳压器的基准电压存在微小漂移，且其自身的纹波抑制能力、调整速度存在固有局限，这是导致输出纹波无法完全消除、输出电压存在微小偏差的系统性原因。

原始数据记录表

| 实验内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 |  | 检查确认 |  |